湘西自治州

水资源公报

XIANGXI WATER RESOURCES BULLETIN

湘西土家族苗族自治州水利局

2020年

湘西自治州

水资源公报

XIANGXI WATER RESOURCES BULLETIN

2020

（总第10期）

湘西土家族苗族自治州水利局

二零二一年十一月

目  录

综  述	1

一、水资源量	2

（一）降水

（二）地表水资源量

（三）地下水资源量

（四）水资源总量

（五）出入境水量

二、蓄水动态	13

三、供用水量	14

（一）供水量

（二）用水量

（三）用水量变化趋势

（四）用水消耗量

四、水资源开发利用	18

（一）用水指标

（二）水资源开发利用程度

五、重要水事	20

术语解释	22

综  述

湘西土家族苗族自治州位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区，距省会长沙472公里，是湖南省进入国家“西部大开发”的唯一地区。地理位置介于东经109°10′~110°22.5′，北纬27°44.5′~29°38′之间。国土面积15462平方公里，占全省面积的7.3%，其中山地面积占全州总面积81. 5%，丘陵占10. 3%，岗地占2.5%，平原占4.1%，水面占1.6%。境内沅、澧两水由西向东横贯全州，沟壑纵横，溪河密布，水资源较为丰富。

2020年全州年降水量2005.8毫米，较上年偏多56.2%，比多年平均偏多41.5%，属丰水年；地表水资源量226.8亿m3，比上年偏多96.9%，比多年平均偏多81.0%，地下水资源量36.94亿m3，水资源总量226.8 m3，重复计算量36.94亿m3。

2020年全州各类蓄水工程年末蓄水总量8.49亿m3，比上年末增加1.34亿m3，其中大、中型水库年末蓄水量比上年末增加0.78亿m3。全州供水总量8.64亿m3，各部门实际用水总量8.64亿m3，比上年减少5.85%。

2020年6月-9月中旬局部发生大暴雨及特大暴雨，致使湘西州各溪河均出现今年以来最大的洪水过程，其中酉水干流石堤（二）站发生持平保证水位洪水1次、超保证水位洪水1次。8月上中旬部分时段湘西州各县(市)均发生了轻度水文干旱，南部凤凰县山江镇等局部地区发生了中度水文干旱，其它月份各县(市)均基本无旱情。

一、水资源量

（一）降水

2020年全州年平均降水量2005.8毫米，折合水量310.15亿m3，较上年偏多56.2%，比多年平均偏多41.5%，属丰水年。

按行政分区统计,全州8县市年降水量与多年平均比较都偏多，吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈、永顺县、龙山县降水量分别比多年平均偏多37.0%、46.0%、26.0%、35.2%、46.8%、37.5%、46.4%、43.5%。2020年各行政分区年降雨量与2019年、多年平均比较见图1。

△图1 2020年各行政分区降水量与2019、多年平均比较图

按水资源分区统计，湘西州境内3个三级区与多年平均比较都偏多，

沅江浦市以上、沅江浦市以下和澧水区分别偏多38.7%、41.3%和44.1%。2020年各水资源分区年降水量与2019年、多年平均比较见图2。

△图2 2020年各水资源分区降水量与2019、多年平均比较图

2020年降水的主要特点：

降水量地域分布差别较大

全州最小降水量为凤凰县夺溪站，年降雨量为1526mm，最大降雨量为龙山县洛塔站，年降雨量为2337mm，极值比为1.5。全州地域分布呈北高南低。

高值区

北部①龙山县的洛塔、红岩溪和永顺的首车为中心的高值区，年降水量为2200-2300mm；②永顺羊峰山、青天坪为中心的高值区，年降水量为2200-2300mm。

低值区

南部凤凰县的夺溪、凤凰（二）和茨岩为中心低值区，年降雨量为1500-1700mm。

降水量年内分配不均

全州汛期降水量占全年的76.1%，连续最大4个月降水多集中在6~9月占全年的62.9%。

2020年各分区年降雨量与2019年、多年平均比较见表1，2020年全州年降雨量等值线图见图3，年降水量距平（与多年平均比较）等值线图见图4，2020年全州主要河流代表站月降水量分布图见图5。

| 分区名称 |  | 面积 | 当年降水量 |  | 2019年降水量 | 多年平均降水量 | 与2019年比较 | 与多年平均比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k㎡ | mm | 亿m³ | 亿m³ | 亿m³ | % | % |
| 行政分区 | 吉首市 | 1062 | 1967.2 | 20.89 | 15.2 | 15.25 | 37.4 | 37.0 |
|  | 泸溪县 | 1569 | 1980.2 | 31.07 | 20.09 | 21.28 | 54.7 | 46.0 |
|  | 凤凰县 | 1751 | 1742.9 | 30.52 | 23.72 | 24.22 | 28.7 | 26.0 |
|  | 花垣县 | 1111 | 1923.9 | 21.37 | 14.27 | 15.81 | 49.8 | 35.2 |
|  | 保靖县 | 1746 | 1996.4 | 34.86 | 20.92 | 23.74 | 66.6 | 46.8 |
|  | 古丈县 | 1286 | 1946.0 | 25.03 | 17.8 | 18.21 | 40.6 | 37.5 |
|  | 永顺县 | 3810 | 2127.7 | 81.07 | 50.16 | 55.36 | 61.6 | 46.4 |
|  | 龙山县 | 3127 | 2089.5 | 65.34 | 36.45 | 45.52 | 79.3 | 43.5 |
| 水资源分区 | 沅江浦市镇以上 | 938 | 1831.9 | 17.2 | 12.0 | 12.4 | 43.3 | 38.7 |
|  | 沅江浦市镇以下 | 13482 | 1999.4 | 269.6 | 173.4 | 190.77 | 55.5 | 41.3 |
|  | 澧水区 | 1042 | 2245.2 | 23.4 | 13.2 | 16.24 | 77.3 | 44.1 |
| 全州 |  | 15462 | 2005.8 | 310.15 | 198.61 | 219.41 | 56.2 | 41.4 |

△表1  2020年各分区年降雨量与2019年、多年平均比较

△图3 2020年全州年降水量等值线图

△图4  2020年全州降水量距平等值线图

△图5 2020年全州主要河流雨量代表站月降雨量分布图

（二）地表水资源量

2020年全州地表水资源（天然河川径流）量226.8亿m3，折合径流深1466.8毫米，径流系数0.73，比上年偏多96.9%，较多年平均偏多81.4%。

各县、市地表水资源量与多年平均比较：吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县分别比多年平均偏多40.8%、79.8%、62.0%、79.6%、85.7%、76.0%、95.5%、95.3%。2020年各行政分区地表水资源量与2019年、多年平均比较见图6。

△图6 2020年各行政分区地表水资源量与2019年、多年平均比较图

地表水资源分布特点：

①年径流深分布与降水基本相同，呈北高南低的趋势。地处州内北部沅江一级支流酉水高值区，年径流深1400～1600毫米。地处州内南部地区的沅江一级支流武水高值区年径流深在1100～1300毫米。

②年内分配不均。州内全部水文站连续四个月最大径流量占全年的60～80%左右。

③径流系数适中。因降雨较集中，全州平均产水系数为0.73。2020年各行政分区地表水资源量与2019、多年平均比较见表2。

| 行政 区划 | 面积 | 天然径流量 |  | 上年水量 |  | 多年平均 |  | 与上年比较 | 与多年平均比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k㎡ | mm | 亿m³ | mm | 亿m³ | mm | 亿m³ | % | % |
| 吉首市 | 1062 | 1328.3 | 14.11 | 889.92 | 9.45 | 943.5 | 10.02 | 49.3 | 40.8 |
| 泸溪县 | 1569 | 1302.82 | 20.44 | 768.14 | 12.05 | 724.67 | 11.37 | 69.6 | 79.8 |
| 凤凰县 | 1751 | 1134.94 | 19.87 | 821.35 | 14.38 | 700.74 | 12.27 | 38.2 | 62.0 |
| 花垣县 | 1111 | 1490.82 | 16.56 | 769.39 | 8.55 | 829.88 | 9.22 | 93.8 | 79.6 |
| 保靖县 | 1746 | 1516.57 | 26.48 | 675.58 | 11.8 | 816.72 | 14.26 | 124.5 | 85.7 |
| 古丈县 | 1286 | 1445.21 | 18.59 | 778.66 | 10.01 | 821.15 | 10.56 | 85.6 | 76.0 |
| 永顺县 | 3810 | 1610.99 | 61.38 | 749.55 | 28.56 | 824.15 | 31.4 | 114.9 | 95.5 |
| 龙山县 | 3127 | 1579.05 | 49.38 | 651.56 | 20.37 | 808.44 | 25.28 | 142.3 | 95.3 |
| 全州 | 15462 | 1466.85 | 226.8 | 744.89 | 115.17 | 808.43 | 125 | 96.9 | 81.4 |

△表2 2020年各行政分区地表水资源量与2019、多年平均比较

（三）地下水资源量

2020年全州地下水资源量36.94亿m3，比上年增加71.5%，地下水径流模数23.89万立方米/平方公里•年。地表水与地下水资源重复计算量为36.94亿m3。2020年各行政分区地下水资源量与2019年比较表见表3。

| 行政 区划 | 面积 | 地下水资源量 |  | 2019年地下水量 |  | 重复计算量 | 模数 | 与上年比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k㎡ | mm | 亿m³ | mm | 亿m³ | 亿m³ | 万m³/k㎡年 | % |
| 吉首市 | 1062 | 203.7 | 2.16 | 167.8 | 1.78 | 2.16 | 20.37 | 21.4 |
| 泸溪县 | 1569 | 219.2 | 3.44 | 211.5 | 3.32 | 3.44 | 21.92 | 3.6 |
| 凤凰县 | 1751 | 218.3 | 3.82 | 166.2 | 2.91 | 3.82 | 21.83 | 31.4 |
| 花垣县 | 1111 | 236.8 | 2.63 | 137.9 | 1.53 | 2.63 | 23.68 | 71.7 |
| 保靖县 | 1746 | 236.8 | 4.14 | 138 | 2.41 | 4.14 | 23.68 | 71.7 |
| 古丈县 | 1286 | 206.5 | 2.66 | 119.3 | 1.53 | 2.66 | 20.65 | 73.1 |
| 永顺县 | 3810 | 239.6 | 9.13 | 89.4 | 3.41 | 9.13 | 23.96 | 168 |
| 龙山县 | 3127 | 286.6 | 8.96 | 148.7 | 4.65 | 8.96 | 28.66 | 92.8 |
| 全州 | 15462 | 238.9 | 36.94 | 139.3 | 21.54 | 36.94 | 23.89 | 71.5 |

△表3 2020年各行政分区地下水资源量与2019比较

（四）水资源总量

水资源总量指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量(不包括区外来水量)。2020年全州水资源总量226.81亿m3，较2019年偏多96.9%，较多年平均偏多81.4%。2020年各行政分区水资源总量见表4，2020年各水资源分区水资源总量见表5。

| 行政分区 | 面积 | 年降水量 | 地表水资源量 | 地下水资源量 | 重复计算量 | 水资源总量 | 产水系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k㎡ | 亿m³ | 亿m³ | 亿m³ | 亿m³ | 亿m³ |  |
| 吉首市 | 1062 | 20.89 | 14.11 | 2.16 | 2.16 | 14.11 | 0.68 |
| 泸溪县 | 1569 | 31.07 | 20.44 | 3.44 | 3.44 | 20.44 | 0.66 |
| 凤凰县 | 1751 | 30.52 | 19.87 | 3.82 | 3.82 | 19.87 | 0.65 |
| 花垣县 | 1111 | 21.37 | 16.56 | 2.63 | 2.63 | 16.56 | 0.77 |
| 保靖县 | 1746 | 34.86 | 26.48 | 4.14 | 4.14 | 26.48 | 0.76 |
| 古丈县 | 1286 | 25.03 | 18.59 | 2.66 | 2.66 | 18.59 | 0.74 |
| 永顺县 | 3810 | 81.07 | 61.38 | 9.13 | 9.13 | 61.38 | 0.76 |
| 龙山县 | 3127 | 65.34 | 49.38 | 8.96 | 8.96 | 49.38 | 0.76 |
| 全州 | 15462 | 310.15 | 226.81 | 36.94 | 36.94 | 226.81 | 0.73 |

△表4 2020年各行政分区水资源总量

| 流域二级分区名称 | 流域三级分区名称 | 面积 | 年降水量 | 地表水资源量 | 地下水资源量 | 重复计算量 | 水资源总量 | 产水系数 | 地下水模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k㎡ | 亿m³ | 亿m³ | 亿m³ | 亿m³ | 亿m³ |  | 万m³/k㎡年 |
| 洞庭湖 | 沅江浦市镇以上 | 938 | 17.2 | 11.33 | 2.24 | 2.24 | 11.33 | 0.66 | 23.88 |
|  | 沅江浦市镇以下 | 13482 | 269.6 | 197.73 | 32.21 | 32.21 | 197.73 | 0.73 | 23.89 |
|  | 澧水区 | 1042 | 23.4 | 17.75 | 2.49 | 2.49 | 17.75 | 0.76 | 23.90 |
| 全州 |  | 15462 | 310.15 | 226.81 | 36.94 | 36.94 | 226.81 | 0.73 | 23.89 |

△表5 2020年各水资源分区水资源总量

（五）出入境总量

入境水量：酉水入境水量126.5亿m3，较上年偏多117.9%，较多年平均偏多75.8%；花垣河入境水量20.29亿m3，较上年偏多6.61%，较多年平均偏多6.41%；

出境水量：我州出境水量大部分于泸溪县武溪镇流入沅江中游怀化市，少部分于永顺县青天坪镇流入澧水南源下游张家界市、于龙山县乌鸦乡流入澧水北源下游桑植县。由于沅江、澧水在湘西州无控制站，出境水量只能用入境水量加境内产水量粗略计算。经计算，2020年全州出境水量355.7亿m3。2020年全州出入境水量见表6。

| 流域三级分区名称 | 境内 |  | 入境 |  |  | 出境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算 面积 | 地表水资源量 | 计算 面积 | 河流名称 | 水量 | 河流名称 | 水量 |
|  | k㎡ | 亿m³ | k㎡ |  | 亿m³ |  | 亿m³ |
| 沅江浦市镇以上 | 938 | 11.33 |  |  |  |  |  |
| 沅江浦市镇以下 | 13482 | 197.73 | 7310 | 酉水 | 126.5 | 沅江 | 337.91 |
|  |  |  | 1536 | 花垣河 | 13.68 |  |  |
| 澧水区 | 1042 | 17.75 |  |  |  | 澧水 | 17.75 |
| 全州 | 15462 | 226.81 |  | 合计 | 140.18 | 合计 | 355.7 |

△表6 2020年全州出入境水量

二、蓄水动态

全州有大型水库1座，中型水库24座。2020年各类蓄水工程年末蓄水量8.49亿m3，比上年末增加1.34亿m3，大、中型水库年末蓄水量6.26亿m3，比上年末增加0.78亿m3。2020年末各行政区大中型水库蓄水量与2019年末比较图见图7，各行政分区大中型水库蓄水动态见表7。

△图7  2020年末各行政区大中型水库蓄水量与2019年末比较图

| 行政 分区 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 | 2019年末蓄水量 | 2020年末蓄水量 | 年蓄水变量 | 座数 | 2019年末蓄水量 | 2020年末蓄水量 | 年蓄水变量 |
| 吉首市 |  |  |  |  | 2 | 0.22 | 0.32 | 0.11 |
| 泸溪县 |  |  |  |  | 3 | 0.45 | 0.5 | 0.05 |
| 凤凰县 |  |  |  |  | 3 | 0.42 | 0.69 | 0.27 |
| 花垣县 |  |  |  |  | 4 | 0.52 | 0.72 | 0.2 |
| 保靖县 | 1 | 2.2 | 2.06 | -0.14 | 2 | 0.18 | 0.15 | -0.03 |
| 古丈县 |  |  |  |  | 1 | 0.14 | 0.15 | 0.01 |
| 永顺县 |  |  |  |  | 5 | 0.84 | 1.03 | 0.2 |
| 龙山县 |  |  |  |  | 4 | 0.53 | 0.64 | 0.11 |
| 全州 | 1 | 2.2 | 2.06 | -0.14 | 24 | 3.30 | 4.20 | 0.92 |

△表7  各行政分区大中型水库蓄水动态     单位：亿m3

三、供用水量

（一）供水量

2020年全州供水总量8.6422亿m3，比上年减少0.5351亿m3，其中地表水源供水量8.5807亿m3，占总供水量的99.29%，地下水供水量0.0615亿m3，占总供水量的0.71%。在地表水供水量中，蓄水、引水、提水分别为4.6285、0.464、3.4882亿m3，分别占地表水供水量的53.9%、5.9%和40.7%。2020年各行政区供水量组成图见图8，2020年各行政分区供水量见表8。

△图8  2020年各行政区供水量

|  | 吉首市 | 泸溪县 | 凤凰县 | 花垣县 | 保靖县 | 古丈县 | 永顺县 | 龙山县 | 全州 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利工程供水 | 4485 | 7566 | 10913 | 8190 | 6427 | 3854 | 14632 | 8584 | 64651 |
| 公共供水 | 4699 | 1069 | 1757 | 1386 | 1480 | 588 | 1636 | 2099 | 14714 |
| 自备水源供水 | 765 | 935 | 219 | 766 | 1253 | 82 | 320 | 337 | 4676 |
| 非工程供水 | 22 | 401 | 303 | 180 | 446 | 34 | 312 | 683 | 2381 |
| 其它水源供水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 9971 | 9971 | 13191 | 10522 | 9607 | 4558 | 16900 | 11702 | 86422 |

△表8  2020年各行政分区供水量    单位：万m3

（二）用水量

2020年全州各部门实际用水总量为8.6422亿m3，较上年减少5.83%。按水源分，地表水8.5807亿m3，地下水0.0615亿m3；按部门分，农业用水6.583亿m3 (其中林、牧、渔、畜用水0.1389亿m3)、工业用水0.4719亿m3（无火电）、居民生活用水1.2327亿m3（其中城镇居民用水0.6522亿m3）、城镇公共0.2407亿m3 (其中服务业0.2007亿m3)、生态环境用水0.1139亿m3。2020年全州各类用水量比重见图9，2020年各行政分区用水量见表9，2020年各行政分区用水量见图10，2020年各行政分区供水量与用水量见表10。

△图9  2020年全州各类用水量比重示意图

|  | 吉首市 | 泸溪县 | 凤凰县 | 花垣县 | 保靖县 | 古丈县 | 永顺县 | 龙山县 | 全州 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农田灌溉用水量 | 5360 | 7323 | 10706 | 7913 | 6649 | 3562 | 13671 | 8006 | 63190 |
| 林牧渔畜用水量 | 200 | 421 | 122 | 306 | 808 | 91 | 439 | 253 | 2640 |
| 工业用水 | 1670 | 579 | 322 | 611 | 582 | 196 | 370 | 390 | 4719 |
| 城镇公共用水量 | 656 | 223 | 364 | 226 | 225 | 90 | 304 | 319 | 2407 |
| 居民生活用水量 | 1746 | 1318 | 1574 | 1271 | 1289 | 590 | 2015 | 2525 | 12327 |
| 生态与环境 | 340 | 106 | 104 | 195 | 54 | 29 | 101 | 210 | 1139 |
| 总用水量 | 9971 | 9971 | 13191 | 10522 | 9607 | 4558 | 16900 | 11702 | 86422 |

△表9  2020年各行政分区用水量表   单位：万m3

△图10  2020年各行政分区用水量图

| 行政 分区 | 供水 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 供水总量 | 农业 | 工业 | 居民生活 | 城镇公共 | 生态环境 | 用水总量 |
| 吉首市 | 9926 | 45 | 0 | 9971 | 5560 | 1670 | 1746 | 656 | 340 | 9971 |
| 泸溪县 | 9971 | 0 | 0 | 9971 | 7744 | 579 | 1318 | 223 | 106 | 9971 |
| 凤凰县 | 13191 | 0 | 0 | 13191 | 10828 | 322 | 1574 | 364 | 104 | 13191 |
| 花垣县 | 10522 | 0 | 0 | 10522 | 8219 | 611 | 1271 | 226 | 195 | 10522 |
| 保靖县 | 9036 | 570 | 0 | 9606 | 7457 | 582 | 1289 | 225 | 54 | 9606 |
| 古丈县 | 4558 | 0 | 0 | 4558 | 3653 | 196 | 590 | 90 | 29 | 4558 |
| 永顺县 | 16900 | 0 | 0 | 16900 | 14110 | 370 | 2015 | 304 | 101 | 16900 |
| 龙山县 | 11702 | 0 | 0 | 11702 | 8259 | 390 | 2525 | 319 | 210 | 11702 |
| 全州 | 85807 | 615 | 0 | 86422 | 65830 | 4719 | 12327 | 2407 | 1139 | 86422 |

△表10  2020年各行政分区供水量和用水量表   单位：万m3

（三）用水量变化趋势

全州各部门用水量与上年比较：农业用水增加1.28%、工业用水量由于新冠疫情、用水统计调查制度调整等因素影响，2020年明显下降，减少55.5%、居民生活用水增加11.1%。

（四）用水量消耗量

用水消耗量指在输、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗，不能回归到地表水体的水量。

2020年全州用水消耗量为4.29亿m3，耗水率（用水消耗量占总用水量的百分比）为49.7%。2020年全州各类用水消耗量见表11，各行政分区用水量、耗水量比较见图11。

| 项目 | 农业 | 工业 | 居民生活 | 城镇公共 | 生态环境 | 耗水总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量（亿m³） | 6.58 | 0.47 | 1.23 | 0.24 | 0.11 | 8.64 |
| 耗水量（亿m³） | 3.48 | 0.1 | 0.51 | 0.08 | 0.11 | 4.29 |
| 耗水率（%） | 52.9 | 21.3 | 41.5 | 33.3 | 100.0 | 49.7 |
| 占总耗水量比例（%） | 81.1 | 2.3 | 11.9 | 1.9 | 2.6 | 100.0 |

注：农业含林牧渔畜，城镇公共为服务业和建筑业

△表11  2020年全州各类用水消耗量

△图11  各行政分区用水量、耗水量比较图

四、水资源开发利用

（一）用水指标

2020年人均综合用水量347.34m3；万元国内生产总值（当年价）用水量114.78m3，万元工业增加值（当年价）用水量28.72 m3，按2015年不变价计算，万元国内生产总值用水量124.92 m3，万元工业增加值用水量28.45 m3；农田灌溉有效利用系数0.536；城镇居民生活（不含公共用水）人均日用水量141.20L，农村居民生活（不含牲畜用水）人均日用水量129.36L。

2020年各行政分区主要用水指标见表12。

| 行政 分区 | 人均用水量 |  |  | 万元国内生产总值 用水量 |  | 万元工业增加值值 用水量 |  | 农田灌溉水有效利用系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合 用水量 | 城镇居民生活 | 农村居民生活 | 当年价 | 不变价 | 当年价 | 不变价 |  |
|  | m3/人·a | L/人·d | L/人·d | m3 | m3 | m3 | m3 |  |
| 吉首市 | 275.60 | 138.77 | 127.04 | 50.59 | 53.02 | 27.78 | 27.52 | 0.524 |
| 泸溪县 | 341.24 | 137.62 | 126.01 | 138.19 | 144.84 | 29.06 | 28.79 | 0.542 |
| 凤凰县 | 377.65 | 138.55 | 126.22 | 122.12 | 127.99 | 25.56 | 25.32 | 0.543 |
| 花垣县 | 371.00 | 136.79 | 124.83 | 139.97 | 146.70 | 28.20 | 27.93 | 0.526 |
| 保靖县 | 331.03 | 134.72 | 124.75 | 131.37 | 137.69 | 29.24 | 28.96 | 0.543 |
| 古丈县 | 338.90 | 134.95 | 123.14 | 144.03 | 150.96 | 32.52 | 32.21 | 0.522 |
| 永顺县 | 388.18 | 167.05 | 147.73 | 185.86 | 194.80 | 34.72 | 34.39 | 0.543 |
| 龙山县 | 235.20 | 137.11 | 124.40 | 114.92 | 120.44 | 29.01 | 28.74 | 0.534 |
| 全州 | 347.34 | 141.20 | 129.36 | 114.78 | 120.99 | 28.72 | 28.45 | 0.536 |

△表12  2020年全州各行政分区主要用水指标

（二）水资源开发利用程度

2020年，全州水资源总量226.81亿m3，较2019年偏多96.9%，较多年平均偏多81.4%。总用水量8.64亿m3，水资源开发利用率（河道外用水量占多年平均水资源总量的比例）为6.9%。2020年湘西州各行政分区水资源开发利用率见表13

| 行政分区 | 多年平均水资源量 | 用水量 | 开发利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 亿m³ | 亿m³ | % |
| 吉首市 | 10.02 | 1.0 | 10.0 |
| 泸溪县 | 11.37 | 1.0 | 8.8 |
| 凤凰县 | 12.27 | 1.32 | 10.8 |
| 花垣县 | 9.22 | 1.05 | 11.4 |
| 保靖县 | 14.26 | 0.96 | 6.7 |
| 古丈县 | 10.56 | 0.46 | 4.4 |
| 永顺县 | 31.4 | 1.69 | 5.5 |
| 龙山县 | 25.28 | 1.17 | 4.5 |
| 全州 | 125 | 8.65 | 6.9 |

△表13  2020年全州各行政分区水资源开发利用率

五、重要水事

（一） 5月27日，湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388 2020)正式实施，《用水定额》分为农业、工业、生活服务业及建筑业三大类，定额产品共计512项，新增了先进值和准入制，对促进各行业合理用水和节水减排具有重要意义，为我省打赢打好节约用水攻坚战再添新的“标尺”利器。

(二)6月10日，湖南省水利科普展示中心正式开馆。该展示中心位于省厅防汛大楼一楼，占地面积380平米。首展以“盛世治水万象新”为主题，集中展示了湖南水利70年来的改革发展成就。

(三)7月24日，省水利厅在长沙召开湖南省大中型灌区农业水价综合改革农业供水成本核算咨询会，会上正式形成《湖南省大中型灌区农业水价综合改革农业供水成本核算报告》，对健全我省农业水价形成机制，明晰农业全成本和运维水价具有重要意义。

(四)8月26日，我省国家水资源监控能力建设项目顺利通过国家技术评估，我省将以强化数据监测体系建设和强化业务应用为核心，走出一条管理更加高效、特色更加鲜明、服务更加优良的水资源管理新路子。

(五)9月24日~26日，我省河湖水质监测中心(湖南省农村饮水安全水质监测中心)顺利通过国家资质认定扩项现场评审，该中心可检测112项水体理化及生态指标，为省河湖水质监测中心跻身“国内一流、省内领先”实验室打下坚实基础，对保障水安全、改善水生态、优化水环境具有重要推动作用。

(六) 12月23日，水利部行文正式批复《沅江流域综合规划》，规划范围为沅江常德德山(沅江入西洞庭湖)以上区域，规划区域总面积为8.98万平方公里。该规划将作为沅江流域开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的依据。

术语解释

地表水资源量

指河流、湖泊、冰川等地表水体逐年更新的动态水量，即天然河川径流量。

地下水资源量

指地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗地下水的补给量。

地表与地下水资源重复量

指按地表水资源量和地下水资源量的定义及其相应的计算方法，分别计算的地表水资源数量与地下水资源数量之间的重复计算量。造成重复计算量的原因是由于地表水与地下水之间存在相互转化关系。

水资源总量

指当地降水形成的地表、地下产水量，即地表径流量与降水入渗补给量之和。

供水量

指各种水源为用水户提供的包括输水损失在内的水量之和，按受水区分地表水源、地下水源和其他水源统计。地表水源供水量规定，以水库、塘坝为水源的，无论是自流引水或提水，均属蓄水工程供水量;从河湖中自流引水的，无论有闸坝或无闸坝，均属引水工程供水量;利用泵站从河湖直接取水的，均属提水工程供水量。

用水量

指各类用水户取用的包括输水损失在内的毛水量之和。按生活用水、工业用水、农业用水和人工生态环境补水四大类用户统计，不包括海水直接利用量以及水力发电、航运等河道内用水量。生活用水包括城镇生活用水和农村生活用水，其中城镇生活用水由居民用水和公共用水(含第三产业及建筑业等用水)组成;农村生活用水指居民生活用水。工业用水指工矿企业在生产过程中用于制造、加工、冷却、空调、净化、洗涤等方面的用水，按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量。农业用水包括耕地灌溉和林地、园地、牧草地灌溉，鱼塘补水及牲畜用水。人工生态环境补水仅包括人为措施供给的城镇环境用水和部分河湖、湿地补水，而不包括降水、径流自然满足的水量。

用水消耗量

指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归到地表水体和地下含水层的水量。

发布单位：湖南省湘西土家族苗族自治州水利局

编制单位：湖南省湘西水文水资源勘测局

批    准：陈海波

审    定：蔣利润

审    查：米承胜

初    审：唐晓岚

责任编辑：李志勤   严  萧

编    辑：严  萧  车越洲  梁  岚  白  纯  熊一东

资料调查：李志勤  严  萧  龙先鹏  梁  岚  欧阳明

田  源  吴清泉  张  兵  刘康桥  刘运旭